TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Přednáška č.7

7. Přednáška

Trhací práce při destrukcích

Demolici stavebních objektů lze provést:

- ručně (rozebírání objektu ruční prací);

- strojně (pomocí bouracích mechanismů);

- odstřelem náloží trhavin.

Demolice odstřelem

Výhody:

- rychlost

- bezpečnost

Nevýhody:

- příliš hodně materiálu,

- prašnost

- rozlet, tlakovzdušná vlna

- seismické účinky

Podstatou je vytvoření podmínek porušujících stabilitu a někdy i tuhost stavební konstrukce. Je nezbytná a žádoucí spolupráce stavebního inženýra – statika.

Jde o rozpojení:

- umělých materiálů (cihly, tvárnice, beton, železobeton, ocel);

- přírodních materiálů (kámen, dřevo);

- kombinace.

Odlišnosti TP při destrukcích od jiných odstřelů:

- velké množství malých náložek (0,05 – 0,6 kg)

- časté používání náložek v pásmu odhozu

- větší rozteče mezi náložemi (a > 0,8 w)

- zpravidla používání elektrického roznětu,

- používání ochranných prvků k omezení rozletu rozpojeného materiálu.

Nálože trhavin při destrukcích pracují:

- v pásmu odhozu – účelem je přivodit zřícení objektu zejména budovy z cihel, nebo skeletových s cihlovou výplní. Kromě rozrušení konstrukce dochází k odhození materiálu, tím se vytvoří prostor pro pád konstrukce. Po destrukcích objektu lze některé části následně rozpojit;

- v pásmu sesuvu – uplatňují se při rozpojování objektů, kdy se nepředpokládá následné rozpojování po zřícení. Především přízemní objekty;

- v pásmu nakypření – předpokládá se minimální posun materiálu. Zde patří základové konstrukce zahloubené v zemi.

V naprosté většině se pohybujeme v pásmu dimenzování nálože na odhoz.

U konstrukcí železobetonových a ocelových zpravidla nelze nebo není účelné dosáhnout úplné destrukce materiálu konstrukce. Jde o rozdělení objektu na několik částí, porušení stability a po pádu rozebrat nebo dostřelit na menší díly.

U cihelných (tvárnicových, panelových) staveb se porušení podmínek rovnováhy dosáhne tzv. destrukčním řezem (obr. 7.1).

(obr. 7.1)

Nálož Q [kg] (s těžištěm ve středu stavebního prvku) vytvoří dvojitou souosou výtrž (dvě volné plochy). V pásmu odhozu (rychlé odhození materiálu z místa řezu) musí platit:

[-]							(7.1)

7.1 Destrukční řezy – typy

Je prostor, ve kterém jsou nálože uspořádány tak, aby se vytvořila souvislá výtrž a vznikl prázdný prostor (obr. 7.2).

(obr. 7.2 – a,b,c,d)

Hlavní destrukční řez je v zásadě vždy nad terénem. Výška řezu závisí na tloušťce zdiva (konstrukce), využívají se konstrukční prvky objektu (otvory pro dveře, okna, meziokenní příčky apod.):

- jednořadový destrukční řez – destrukce zděných objektů (cihly, tvárnice, pórobetonové, plynosilikátové);

- víceřadový destrukční řez – destrukce zdí cihlových, tvárnicových i betonových vodorovně orientovaných zděných věží a komínů;

- plný destrukční řez – destrukce železobetonových stěn a desek, kde se požaduje destrukce celé konstrukce.

- svislé a šikmé destrukční řezy – destrukce konstrukcí, které kopírují terén (mosty a nádrže), části objektů pod terénem, které zůstávají v zemi.

7.2 Náložové parametry destrukčních náloží

Z celé řady vztahů pro výpočet velikosti náloží se doporučuje pro:

- zděné, betonové a železobetonové konstrukce

(7.2)

Q – hmotnost nálože [kg]

w - záběr[m]

c – součinitel charakterizující způsob odstřelu, rozpojovaný materiál a použitou trhavinu [-]

t – součinitel utěsnění (jílová ucpávka) [-]

- ocelové konstrukce

(7.3)

Q – hmotnost nálože [g]

F – plocha řezu prvku[cm2]

c – součinitel pevnosti materiálu[-]

- ocelové konstrukce, c = 25

- litinové konstrukce, c = 20

- ocelové lana, c = 30

Stavební konstrukce podle materiálu:

- zděné;

- betonové;

- montované (železobetonové, ocelové, dřevěné);

- kombinované.

7.3 Zděné konstrukce

7.3.1. Destrukce nosných stěn

Konstrukce nad terén – dvě volné plochy (obr. 7.3a).

(obr. 7.3)

Požadavek rozpojení – na odhoz

Hloubka vrtu je rovna polovině síly zdi zvětšené o polovinu délky nálože.

V rozích a místech křížení stěn – 3 až 4 šikmé vrty vedené v ose úhlu styků stěn.

Usměrnění pádu samostatné stojící zdi – nálož se umisťuje blíže ke straně ve směru pádu (obr. 7.3 b).

Nálož se stanoví podle vztahu (7.2), kde c = 0,4 a t = 1 (jílová ucpávka).

7.3.2 Destrukce zděných kleneb

Podstatným faktorem je výška klenby.

Požadavek rozpojení – vždy na odhoz.

- Klenby nízké – výška klenby V je menší než 1/6 rozpětí klenby D (obr. 7.4)

Obr. 7.4

Destrukce je možná dvěma způsoby:

- příložné nálože shora (obr. 7.4a).

Trhavina je uložena na konstrukci klenby a zakrytá

Rozteč náloží

Nálož podle vztahu (7.2), kde c = 0,4 a t = 0,5

- Vývrtové nálože zdola (obr. 7.4b).

Trhavina uložená ve vrtu.

Rozteč vrtů

Nálož podle vztahu 7.2, kde c = 0,4 a t = 1.

- klenby vysoké – výška klenby V je větší než 1/6 rozpětí klenby (obr. 7.5)

Obr. 7.5

Vývrtové nálože po obou stranách v 1/2 výšky klenby nad podpěrami.

Hloubka vrtů do 2/3 tloušťky klenby – ověřit pokusným vrtem.

Rozteč vrtů

Nálož podle vztahu (7.2), c = 0,4 a t = 1.

7.4 Betonové a železobetonové konstrukce

Obtížněji rozpojitelné než zděné konstrukce. Požadavek rozpojení: obvykle se požaduje rozrušení konstrukce na větší kusy, které se zdrobní po pádu konstrukce. Obnažená ocelová výztuž u železobetonových konstrukcí se přeruší po pádu konstrukce.

7.4.1 Betonové základy

Tvar: patky (obr. 7.6), pásy, desky – pod úrovní terénu

Obr. 7.6

Hloubka svislých vrtů max. do 3/4 výšky základu.

Rozteč vrtů:

a = 1,2 až 1,5 w (prostý beton);

a = 0,8 až 1,2 w (železobeton).

Nálož podle vztahu (7.2), kde:

c = 0,4 pro dostatečný odhoz

c = 0,2 pro rozrušení materiálu

t = 1,15 pro nálože vývrtové

t = 5,0 až 6,0 pro nálože příložné

7.4.2 Konstrukce s jedním volným lícem

Opěrné stěny zatížené z jedné strany zeminou (obr. 7.7).

c = 0,4		c = 0,4		c = 0,4

t = 1,0		t = 1,0		t = 1,5

Obr 7.7

Vývrty svislé nebo vodorovné (podle výšky stěny).

Nálože umístěny asymetricky do max. 3/4 tloušťky stěny od volného povrchu.

Rozteč vrtů

a = 1,5 w (betonové stěny);

a = 1,0 až 1,2 w (železobetonové stěny).

7.4.3 Stěny - volné líce z obou stran

Dva způsoby vývrtových náloží:

- horizontální vývrty (obr. 7.8)

(obr. 7.8)

Pravidelná čtvercová síť vývrtů pro dokonalé rozpojení, nebo podle požadavku kusovitosti.

Požadavek rozpojení: na odhoz

Těžiště náloží v ose stěny

Rozteč vývrtů a = 1,0 až 1,2 R pro dokonalé rozpojení

Je-li dovolená velká kusovitost, dělí se stěna na bloky – vývrty v kružnicích se nebudou vrtat.

Nálož Q podle vztahu (7.2), kde c = 0,4 a t = 1,0 (jílovitá ucpávka)

- vertikální vrty (obr. 7.9)

(obr. 7.9)

Vertikální vrty v ose stěny (nízké stěny, nebo přispůsobení vrtné technice. Nálože dělené, případně s přenosovou náložkou.

Ostatní – ad a).

7.4.4 Sloupy (obr. 7.10)

Sloupy čtvercového nebo kruhového průřezu – nálože v ose sloupu (obr 7.10a).

Sloupy obdélníkového průřezu – více náloží podél delší strany nebo dělená nálož v jednom vývrtu na užší straně (obr 7.10 b,c)

(obr 7.10 a,b,c)

Sloupy zděné a kamenné – dvouřadový destrukční řez

Sloupy betonové a železobetonové – vysoký nebo plný destrukční řez

Rozteč vrtů a = 1,2 až 1,5 w

Nálož Q podle vztahu (7.2), kde c = 0,4 a t = 1,0 (jílová ucpávka)

7.4.5 Vodorovné stavební prvky – trámy desky

Vesměs armované prvky. Zpravidla je požadavkem pouze rozpojení betonu, s následným tepelným nebo mechanickým rozpojením výztuže.

- Trámy (obr (7.11)

(Obr. 7.11)

Dílčí nálože ve svislých vývrtech nebo individuální nálože ve vývrtech vodorovných.

Rozteče vývrtů a = 1,5 až 1,5 w

Nálož podle vztahu (7.3), kde c = 0,4 a t = 1

- Desky (obr 7.12)

(Obr. 7.12)

- pomocí vývrtových náloží ( obr 7.12)

- záběr ;

- rozteč vrtů a = 1,2 až 1,5 w

- nálož podle vztahu 7.3, kde c = 0,4 a t = 1,0

- pomocí příložných náloží (obr. 7.13)

V případě tenkých armovaných desek (S < 15 až 20 cm).

Obr. 7.13

Rozteč náloží a = 4.R, R=S/2

Velikost náloží podle vztahu

[kg]					(7.4)

- jedná-li se o trám s deskou (mostovky, monolitické stropy) je vhodné dodržet časovou posloupnost demolice:

- rozrušit desku a uvolnit jí od trámů (i mechanicky)

- navrtat a odstřelit trám

7.4.6 Klenby (obr 7.14)

U kleneb o jednom poli se musí nejdříve demolovat klenba a následně podpěry.

Destrukční řez je veden nejen vrcholem klenby, ale i rovnoběžně s osou klenby

obr 7.14

Rozteč náloží a = 1,2 až 1,5 w

nálože jsou vedené shora, jejich hloubka h se zvětší o 0,1 w k líci klenby a určí se podle vztahu 7.2, kde c = 0,4 a t = 1

U kleneb s více poli nesených zdmi nebo sloupy je možno nejprve odstřelit zdi nebo sloupy vysokým destrukčním řezem.

7.5. Ocelové konstrukce

Stavební objekty, které jsou kombinované z různých stavebních materiálů (železobetonu s výplňovým zdivem, ocel-nosné sloupy, vazníky, táhla), vyžadují při likvidaci odstřelem destrukci ocelových prvků. V zásadě jde o:

- litinové sloupy;

- válcované profily (I, L, T, U)

- uzavřené profily (Jäcklovy profily, ocelové roury)

Používají se trhaviny ve formě příložných náloží (i s kumulativním účinkem) podle schémat na obr. 7.15

Obr 7.15

Při výpočtu nálože se vychází z plochy příčného řezu ocelového prvky v místě střihu podle vztahu 7.3

Nevýhody: 	silná tlaková vlna na okolí

velký rozlet roztřelovaného materiálu

7.6 Destrukce komínů

Charakteristický znak:

Výška objektu >> půdorys (kruhový, čtvercový, obdélníkový, osmistěnný)

Pro volbu destrukčního řezu je rozhodující jakým způsobem se bude komín bourat. Vždy se jedná o usměrněný pád:

- odstřel komínu na položení – nejběžnější způsob. Vyžaduje dostatečný prostor v místě dopadu komínu;

- odstřel komínu do sebe – aplikace stejného způsobu, jakým je odstřel zděných budov

Pro výpočet náloží jsou potřebné podrobné výkresy konstrukce komínu (výzdívka, vnitřní plášť) a znalost fyzického stavu komínu.

7.6.1 Destrukce zděného komínu

Vývrtovými náložemi v soklovém (základovém) zdivu tak, aby byl pád komínu usměrněný (na položení) nebo destruovaný do sebe (obr. 7.16)

Obr. 7.16

Nálože v soklové části – umístěny co nejníže – zpravidla 1,0 a 1,5 m nad terénem.

Požadavek na rozpojení: na odhoz

Výška destrukčního řezu: min. dvojnásobek tloušťky stěny komína

Rozteč vrtu a = 1,0 až 1,2 w

Výpočet náloží Q podle vztahu:

[kg]					(7.5)

kde 	w – záběr nálože

p – součinitel pevnosti při poloměru r

poloměr r		do 1,0 m	p=6,5

1,0 až 1,5 m	p=5,2

1,5 až 2,0 m	p=4,5

nad 2,0 m 	p=3,9

t – součinitel těsnění náloží (t = 1, jílová ucpávka)

7.6.2 Destrukce železobetonového komínu

Železobetonové komíny se obvykle podstřelí a usměrněným pádem položí na terén. Není vyloučeno sekundární rozpojování (Obr. 7.17 )

Obr. 7.17

Na koncích 2/3 obvodu komínu se mechanicky vybourají otvory šířky dvojnásobku tloušťky stěny komínu. Mezi otvory se po 2/3 obvodu rozmístí vývrty 3 až 4 řadového destrukčního řezu.

Požadavek rozpojení: na odhoz

Hloubka vývrtů – min. 2/3 tloušťky stěny komínu

Rozteč vrtů a = 1,0 až 1,2 w

Výpočet náloží Q podle vztahu (7.5). Vypočtená nálož se zvýší o 10 až 20 % (železobeton).

7.7 Nežádoucí účinky destrukčních prací

K nepříznivým a nežádoucím účinků patří:

- rozlet materiálu;

- pád konstrukce;

- vzdušná tlaková vlna;

- seismické účinky.

7.7.1 Rozlet materiálu

Vymrštění ojedinělých drobných kusů rozpojovaného materiálu.

Rozlet ovlivňuje:	druh a velikost náloží;

kvalita ucpávky;

přítomnost ploch nespojitosti (trhliny).

Způsoby ochrany:

- vhodným umístěním vývrtů – ze strany nejmenšího odhození (obr. 7.18a)

Obr. 7.18

- stanovením optimálních náloží – respektování výpočtových parametrů, záměru odstřelu a místní podmínky

- zabránění rozletu materiálu – zábrany, které znemožňují rozlet a nebrání vzniku plynných povýbuchových zplodin (drátěná pletiva ve dvou vrstvách, PVC nebo gumové folie a jejich kombinace – obr. 7.18b)

Velikost rozletu je úměrná velikosti záběru w a ukazateli účinků výbuch a orientačně se určí podle

[m]		nebo		[m]			(7.6)

kde	rb – bezpečná vzdálenost (poloměr rozletu) [m];

n – ukazatel účinku výbuchu ( n = 0,75 až 2,5);

w – velikost záběru [m].

7.7.2 Pád konstrukce

Pád konstrukce ohrožuje sousední objekty v těsné blízkosti. Ochranu řeší technický projekt odstřelu.

koncepce odstřelu je určena tak, aby definovala:

- hlavní směr pádu konstrukce směřuje od ohroženého objektu;

- správně zvolit polohu a počet destruktivních řezů;

- chráněný objekt v předstihu stabilizovat (podepření, ukotvení, převázání lany, uvolnění dilatačních spár apod.)

ochrana pozemních komunikací (silnice, železnice) a plytké podzemní stavby (kolektory, kanalizace) lze chránit:

- kyprým násypem;

- betonovými panely;

- dřevěnými podvaly.

7.7.3 Vzdušná tlaková vlna

Rázová vzdušná vlna, která přechází ve vlnu akustickou je intenzivnější:

- při použití příložných náloží;

- u vývrtových náloží pracujících v pásmu odhozu. U dobře utěsněných náloží v pásmu sesuvu prakticky nevznikne.

Šíří se v kruhu a velikost poloměru dosahu lze stanovit podle:

[m]						(7.7)

kde	rb –poloměr bezpečného okruhu[m];

K – koeficient přípustného stupně působení rázové vlny (Tab. 7.1);

N – hmotnost současně odpalované nálože[kg].

Tab. 7.1

| Stupeň bezpečnosti | Přípustné rozrušení | Hodnota koeficientu K Umístění nálože |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | příložná nálož | vývrtová nálož |
| 1. | Bez jakýchkoliv účinků; | 50 až 150 | 10 až 40 |
| 2. | Případné porušení zasklených ploch; | 10 až 30 | 5 až 9 |
| 3. | Úplné porušení zasklených ploch, částečné porušení rámů oken a dveří, narušení lehkých příček; | 5 až 8 | 2 až 4 |
| 4. | Porušení vnitřních příček, rámů oken a dveří; | 2 až 4 | 1,1 až 1,9 |
| 5. | Porušení ne velmi pevných zděných a dřevěných budov, částečné porušení železničních kolejí; | 1,5 až 2 | 0,5 až 1 |
| 6. | Porušení příčných zdí, úplné rozrušení budov, destrukce železničních mostů a železničního tělesa. | 1,4 | 0,5 až 1 |

Snížení účinků tlakové vzdušné vlny:

- časováním jednotlivých skupin náloží;

- uvolněním překážek (otevření oken, výloh apod.);

- při určení velikosti koeficientu K uvážit působení všech činitelů v konkrétních podmínkách:

- pro osídlené obce uvažovat bezpečnost podle stupně 3;

- pro samoty a druhořadé objekty uvažovat stupeň 4;

- překážky pro vzdušnou vlnu (les, terénní vlny) je poloměr dosahu vlny menší (až 2 krát);

- při trhacích prací v úzkých koridorech, kotlinách je poloměr dosahu vlny větší (až 2 krát).